TI杯 2023 年全国大学生电子设计竞赛赛题公示
信号调制方式识别与参数估计装置（D题）

一、任务

设计制作可对信号发生器输出信号 uM 进行调制方式识别与参数估计的装置（以下简称装置）。装置既能显示调制方式识别与参数估计的结果，也能输出解调信号 uo 供示波器观测波形。装置与测量仪器组成的系统框图如图 1 所示。

| 信号 发生器 | uM ──► | 调制方式识别与 参数估计装置 | uo ──► | 示波器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

图 1 装置与测量仪器组成的系统框图

二、要求

1. 基本要求

信号发生器输出 uM 可能为 AM、FM 或连续载波（CW）三种信号，其载波电压峰峰值为 100mV、载频 fc 为 2MHz，uM 有关参数的估值范围与误差要求见本题说明（1）～（3），对解调信号 uo 的要求见本题说明（4）。

（1）已知 uM 为 AM 信号（含载频分量的双边带调幅信号），其正弦调制信号频率 F = 1kHz。估计并显示该 AM 信号的调幅系数 ma；输出解调信号 uo 供示波器观测波形。

（2）已知 uM 为 FM 信号，其正弦调制信号频率 F = 5kHz，估计并显示该 FM 波的调频系数 mf、最大频偏 Δfmax；输出解调信号 uo 供示波器观测波形。

（3）未知 uM 调制方式条件下，装置可自主识别并显示 uM 的调制方式。

（4）当 uM 为 AM 波或 FM 波时，其正弦调制信号频率 F 均为 1kHz、2kHz、3kHz、4kHz、5kHz 中的某一频率。在基本要求（3）的基础上，装置能够估计并显示 uM 的有关参数、输出解调信号 uo。具体要求为：若 uM 识别为 AM 信号，估计并显示其正弦调制信号频率 F、调幅系数 ma，输出解调信号 uo 供示波器观测波形；若 uM 识别为 FM 信号，估计并显示其正弦调制信号频率 F、调频系数 mf、最大频偏 Δfmax，输出解调信号 uo 供示波器观测波形；若 uM 识别为 CW 信号，则显示字符“CW”。

2. 发挥部分

uM 可为二进制幅度键控（2ASK）、移相键控（2PSK）或移频键控（2FSK）信号，三者均传输二进制不归零（NRZ）码，码速率 RB 可为 6kbps、8kbps、10kbps 中的一种；uM 载波电压峰峰值为 100mV、载频 fc 为 2MHz。要求装置能够自主识别并显示 uM 的键控方式，并具备以下功能：

（1）若 uM 识别显示为 2ASK 信号，估计并显示 uM 传输的二进制码速率 RB，在示波器上显示解调输出的二进制码序列波形。

（2）若 uM 识别显示为 2FSK 信号，估计并显示 uM 传输的二进制码速率 RB、uM 的移频键控系数 h，在示波器上显示解调输出的二进制码序列波形。

（3）若 uM 识别显示为 2PSK 信号，估计并显示 uM 传输的二进制码速率 RB，在示波器上显示解调输出的二进制码序列波形。

（4）其他。

三、说明

（1）本题 uM 的载波为正弦波，uM 的信号类型及其参数估值范围包括：AM（调幅系数：0.3 < ma < 1）、FM（调频系数：1 ≤ mf ≤ 5）、CW、2ASK、2PSK、2FSK（移频键控系数：2 ≤ h ≤ 5）信号，移频键控系数 h = |fc1 - fc0| / RB，其中 fc1 和 fc0 分别为 2FSK 信号发送二进制码 1 和 0 的载频值。

（2）本题所指定的 uM 参数值（如载频、调制信号频率等）是指参赛队自用信号发生器输出信号 uM 的参数设置值，信号发生器以内调制方式产生 uM。

（3）装置的参数估计误差要求：ma 估计值与其信号发生器设置值误差的绝对值 ≤ 0.1；mf 估计值与其信号发生器设置值误差的绝对值 ≤ 0.3；F 估计值与其信号发生器设置值误差的绝对值 ≤ 50Hz；Δfmax 估计值与其信号发生器设置值误差的绝对值 ≤ 300Hz。

（4）解调信号输出必须为单一端口输出。用示波器观测解调信号 uo 时，uo 应无明显的波形失真，且电压峰峰值不低于 1V。

（5）参赛队员必须熟练掌握自用信号发生器（函数发生器）输出信号（含 AM、FM、CW、2ASK、2PSK、2FSK 信号）参数的设置操作技能。要求参赛队携带自用信号发生器参加赛区测试和全国复测，在作品测试过程中，应按测试专家具体要求熟练地自行设置信号 uM 的有关参数。

（6）各项测试中，参赛队自行完成对 uM 参数的设置后，按下装置的“启动键”对 uM 进行调制方式识别、参数估计和显示，按下“启动键” 10 秒后仍无法显示出结果的，该项测试结束且不得分。在每次设置 uM 参数之前，允许操作键盘一次；从开始设置 uM 参数到装置显示出结果期间，除按一下“启动键”外，禁止对装置进行任何其他操作，否则视为违规。

四、评分标准

| 项目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 设计 报告 设计 报告 设计 报告 设计 报告 设计 报告 | 方案论证：比较与选择，方案描述。 | 4 |
|  | 理论分析与计算：调制方式识别、参数估计原理，分析计算。 | 6 |
|  | 电路与程序设计：电路设计，程序设计。 | 4 |
|  | 测试方案与测试结果：测试方案，测试结果完整性，测试结果分析。 | 4 |
|  | 设计报告结构及规范性：摘要，正文结构，图表规范性。 | 2 |
| 合计 合计 |  | 20 |
| 基本 要求 基本 要求 基本 要求 基本 要求 | 完成（1） | 10 |
|  | 完成（2） | 15 |
|  | 完成（3） | 25 25 |
|  | 完成（4） |  |
| 合计 合计 |  | 50 |
| 发挥 部分 发挥 部分 发挥 部分 发挥 部分 | 完成（1） | 10 |
|  | 完成（2） | 16 |
|  | 完成（3） | 19 |
|  | 完成（4） | 5 |
| 合计 合计 |  | 50 |
| 总分 总分 |  | 120 |