信号调制方式识别与参数估计装置终极设计方案（四级架构完整版）

第一级：前端降频与瘦身 (公共信道层)

这一级的核心目标是：把高频、海量的数据，变成低频、易处理的基带复数信号 。不管进来的是 AM 还是 FM，在这里全都一视同仁 。

高速采样：

ADC 以极高的速率（例如 40MHz 或 60MHz）将天线接收到的模拟信号数字化 。

数字下变频 (DDC)：使用本地振荡器（DDS）产生 2MHz 正弦波，与输入信号混频，将位于 2MHz 的射频信号“搬移”到 0Hz（基带） 。

多级抽取滤波 (Decimation) ：

FPGA 方案：采用 CIC 滤波器 + FIR 滤波器，将 60MHz 采样率大幅度、低消耗地降到 1MHz 左右，同时滤除带外噪声 。

GRC 仿真方案：对应 Frequency Xlating FIR Filter 模块 。

第二级：绝对并行的特征提取 (解调池层)

经过第一级后，信号变成了包含 I（实部）和 Q（虚部）的复数流 。此时，系统采用“广播模式”，将同一个基带信号同时送入三个并行的硬件支路 。为了支持高级识别，我们在此层增加了并行硬件特征提取器 ：

1. 幅度支路 ：

算法：计算复数的模值 sqrt{I^2 + Q^2} 。

工具：FPGA 中的 CORDIC IP 核 (Mag 端口) / GRC 中的 Complex to Mag 。

服务对象：产出 AM 的包络波形、2ASK 的跳变方波 。

提取特征：硬件计算并输出 VAR_MAG (幅度方差)，以及 HIST_MAG (幅度直方图/概率密度特征，用于区分连续与离散跳变) 。

2. 频率支路 ：

算法：计算复数的相位，并对相位求导得出瞬时频率 。

工具：FPGA 中的 CORDIC IP 核 (Phase 端口) + 差分器 / GRC 中的 Quadrature Demod 。

服务对象：产出 FM 的音频波形、2FSK 的跳变方波 。

提取特征：硬件计算并输出 VAR_FREQ (频率方差)，以及 HIST_FREQ (频率直方图/过零率跳变沿密度) 。

3. 相位支路 (针对 2PSK 的特种部队) ：

算法：采用 Costas 环（科斯塔斯环）消除载波频偏并锁定相位 。

服务对象：专门用于解调极性翻转的 2PSK 信号 。

提取特征：引出频率支路的瞬时频率信号，经过硬件“移位寄存器滑窗判决器” 。一旦检测到因为 2PSK 相位突变而引发的瞬间频率尖峰，立即将 2PSK_FLAG 寄存器置为 1 。

第三级：智能识别与路由分配 (大脑调度层 - 两级判决网络)

这是整个系统的灵魂 。底层的解调池在疯狂输出波形（有完美的，也有杂乱的噪声），需要由顶层的“大脑”来拍板决定用哪一个 。

硬件载体：

运行在 Zynq PS 端（ARM 处理器）的 C 语言程序，或者 GRC 中的 Embedded Python Block 。

两级决策树逻辑：

大脑实时读取底层硬件算好的 5 个特征寄存器（VAR_MAG, HIST_MAG, VAR_FREQ, HIST_FREQ, 2PSK_FLAG），执行极速判决 ：

第一级判决（粗分类：看方差与尖峰，定大类） ：

如果 2PSK_FLAG == 1 ➔ 捕获到相位尖峰，判定为相位调制 ➔ 直接确认为 2PSK 。

否则，如果 VAR_MAG 极大，VAR_FREQ 极小 ➔ 判定为 幅度调制大类 (AM 或 2 ASK) ，进入第二级 。

否则，如果 VAR_FREQ 极大，VAR_MAG 极小 ➔ 判定为 频率调制大类 (FM 或 2FSK) ，进入第二级 。

如果全都极小 ➔ 确认为 纯载波 (CW) 。

第二级判决（细分类：看直方图统计，定模拟/数字） ：

在幅度大类内部：读取 HIST_MAG 。如果波形幅度呈现极度明显的离散双峰结构（能量集中在高低两个电平区间）➔ 确认为 2ASK；如果是平滑连续分布 ➔ 确认为 AM 。

在频率大类内部：读取 HIST_FREQ 。如果瞬时频率呈现离散双峰结构或存在极高密度的陡峭过零跳变沿 ➔ 确认为 2FSK；如果是平滑正弦连续分布 ➔ 确认为 FM 。

智能多路复用 (Smart MUX)：

大脑做出最终判决后，控制一个数据选择器，只将对应支路的完美波形放行，送到 DAC 输出给示波器，或者送去计算参数 。

第四级：参数精准测量层 (参数计算引擎 - PS端软件)

一旦 Smart MUX 选通了纯净、降速后的低频基带解调数组，系统直接启动对应的参数测量算法，对题目要求的技术指标进行高精度量化计算：

1. AM 信号参数测算：

调幅系数 m_a：遍历幅度包络数组 A(t)，锁定制导信号最大值 V_{max} 与最小值 V_{min}。公式：m_a = (V_{max} - V_{min}) / (V_{max} + V_{min})。

正弦调制信号频率 F：对A(t) 去直流后，采用Goertzel 算法，在 ARM 里写 5 个 Goertzel 滤波器，只算A(t) 去直流后在 1k, 2k, 3k, 4k, 5kHz 这 5 个点的能量，谁能量大，F就是谁

2. FM 信号参数测算：

最大频偏 △f_{max}：遍历瞬时频率数组 f(t)，直接取其绝对值极大值。公式：△f_{max} = max(|f(t)|)。

正弦调制信号频率 F：对f(t)去直流后，采用Goertzel 算法，在 ARM 里写 5 个 Goertzel 滤波器，只算 f(t) 在 1k, 2k, 3k, 4k, 5kHz 这 5 个点的能量，谁能量大，F就是谁。

调频系数 m_f：利用测得的参数推导。公式：m_f = △ f_{max} / F。

3. 数字键控参数测算 (2ASK / 2PSK / 2FSK 共用码速率计算)：

二进制码速率 R_c：对数字方波数组进行差分运算，提取所有相邻跳变沿的时间间隔 △ T的集合。分别计算集合中所有 △ T与理论码宽（1/6000、1/8000、1/10000秒）的偏差，统计落入哪个理论码宽容差范围内的数量最多（即偏差最小且最集中），码率就是谁

4. 2FSK 专属参数测算：

移频键控系数 h：统计基带方波高电平段的均值 f_1 和低电平段的均值 f_2，求出绝对差值△F = |f_1 - f_2|。公式：h = △ F / R_c。

一句话总结：

底层硬件用高度复用的 DDC 和 CORDIC 算法把信号的幅度和频率同时“榨”出来 ，顶层软件利用两级层次化决策树（方差与尖峰粗分大类 + 直方图双峰细分模拟/数字）瞬间盲识出全部 6 种信号，并“拨动开关”输出正确的波形 。终在第四级利用时域极值法、Goertzel 特定频点能量检测与特定码率统计匹配算法精准榨取各项技术指标，完成全系统从天线输入到全量化指标显示的完美工程闭环。